УРАЛЬСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЗНАМЕНИ

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. М. ГОРЬКОГО

ВОЕННАя КАФЕДРА

ТАКТИЧЕСКАя ПОДГОТОВКА

| "УТВЕРЖДАЮ" НАЧАЛЬНИК ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ # ПОЛКОВНИК ДРОБОТОВ "_____" _____________________2001г. |  |
| --- | --- |

# ЛЕКЦИя

по тактической подготовке

| ТЕМА: 16. | РАДИОСТАНЦИИ РОТНОЙ СЕТИ. ПРАВИЛА ВЕДЕНИя РАДИОПЕРЕГОВОРОВ И ПОРяДОК ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ И КОМАНД |
| --- | --- |

|  | ## Обсуждена на заседании цикла "______"______________2001г. # Протокол №____ |
| --- | --- |

г. Екатеринбург

2001г.

ПЛАН

ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИИ

1. ВВЕДЕНИЕ.

2. УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Основные задачи по обеспечению управления и требования, предъявляемые к ней. Средства и виды связи, их назначение и характеристика. Способы организации радиопроводной связи и связи подвижными средствами.

2. ТТХ радиостанций, их комплектация и общее устройство, Источники питания и их подключение, подготовка радиостанции к работе и проверка работоспособности.

3. Радиодисциплина. Вхождение в связь и порядое ведения радиопереговоров по открытым каналам связи. Передача команд и постановка задач по радио. Правила обнаружения и порядок устранения простейших неисправностей. Правила сбережения радиостанций.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

ЛИТЕРАТУРА: БУСВ ч.III.

Учебник "Подготовка офицеров запаса сухопутных войск".

Техническое описание по типам радиостанций.

ВВЕДЕНИЕ

Значение военной связи в современных условиях во много раз возросло по сравнению с периодом ВОВ.

Современный бои характеризуется решительностью, высокой маневренностью, быстрым и резким изменением обстановки, разнообразием применяемых способов его ведения и требует тесного и четкого взаимодействия всех родов войск.

Все это в значительной мере усложнило управление войсками, а следовательно, организацию и обеспечение устойчивой и надежной) связи во всех звеньях управления подразделениями и частями в бою.

Кроме того, большая наступательность электронных средств различного назначения в полосе боевых действий частей и подразделений и широкое применение противником средств РЭБ требуют глубокой оценки радиоэлектронной обстановки, определение сил и средств противника по радиоразведке и подавлению радиосетей различных звеньев управления, разработке мер защиты различных средств связи и обеспечению надежного управления войсками в бою.

Без преувеличения можно сказать, что от развитие радиоэлектроники во многом зависит обороноспособность страны.

В современных условиях связь является основным средством, обеспечивающим управление частями и подразделениями в современном бою.

Целью данной лекции ставится ознакомить Вас с основами организации связи в мотострелковых подразделениях в бою, с основными ТТХ радиосредств, а также других средств связи.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СВЯЗИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕЙ. СРЕДСТВА И ВИДЫ СВЯЗИ, ИХ НАЗВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА, СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ: РАДИО, ПРОВОДНОЙ И СВЯЗИ ПОДВИЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СВЯЗИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕЙ.

В условиях современного общевойскового боя связь приобретает особо важное значение. Состояние военной связи в определенной мере определяется уровнем развития науки и техники, производства средств связи, общегосударственной системы связи и возможностью использовать ее в интересах управления войсками.

Организация военной связи в значительной мере зависит также и от организации войск, их вооружения, способов ведения боевых действий, наличия и состояния средств связи.

В Вооруженных Силах применяется принцип организации связи от старшего командира (начальника) к младшему – связь управления и соседу справа – связь взаимодействия. Так, например, командир мотострелкового батальона связь управления своими средствами и силами организует с командирами рот и с соседним батальонам справа, а получает связь управления от командира полка и соседнего слева батальона.

В современном общевойсковом бою связь выполняет следующие задачи: (рассмотрим мотострелковый батальон)

- обеспечение командиру и НТ мотострелкового батальона связи с подчиненными подразделениями и командиром полка;

- обеспечение связи между взаимодействующими подразделениям, приданными и поддерживающими подразделениями и соседями;

- связь оповещения (передача сигналов оповещения о применении противником ОМП и воздушном противнике);

- связь тыла – обеспечение управления тыловыми подразделениями в бою.

Исходя из задач, решаемых связью, можно определить и требования, которые предъявляются к связи:

- своевременность установления;

- надежность работы;

- обеспечение достоверности;

- быстрота работы;

- скрытность передачи данных.

СРЕДСТВА И ВИДЫ СВЯЗИ, ИХ НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА.

СРЕДСТВА В/СВЯЗИ -  это устройство, обеспечивающее передачу и (или) прием сообщений в системе в/связи. Они обеспечивают обмен информацией в системах управления войсками.

К средствам связи относятся:

ТЕХНИКА СВЯЗИ: (радиопередатчики и радиоприемники, радиолинейные, тропосферные станции, станции космической связи, аппаратура высокочастотного телефонирования, спецаппаратура связи, аппаратные подвижных узлов связи, командно-штабные машины и машины боевого управления, аппаратура дистанционного управления и контроля, оповещения, звукозаписи, громкоговорящей связи и др. техника, предназначенная для передачи, приема и преобразования информации).

ПРОВОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СРЕДСТВА: (подземные и подводные кабели, легкие полевые кабели связи, полевые кабели дальней связи, арматуры и материалы для постройки или прокладки линий связи).

ПОДВИЖНЫЕ СРЕДСТВА ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ: (самолеты и вертолеты связи, автомобили, бронетранспортеры, мотоциклы и другие средства транспортировки, используемые для обеспечения войск фельдъегерско-почтовой связью).

СИГНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ: (звуковые, светотехнические).

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ.

ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ РАДИОСРЕДСТВАМИ:

Основу системы связи частей и подразделений составляет ультро-коротковольтная радиосвязь. Коротко – волновая радиосвязь, как правило является резервной. Основным способом организации связи в частях и подразделениях является радиосеть. В отдельных случаях с подразделениями, выполняющими наиболее важные задачи, связь может осуществляться по радионаправлениям.

Для связи через инстанцию вверх и вниз, а также между взаимодействующими частями и подразделениями применяется взаимное хождение в радиосвязь, используя для этой цели постоянные позывные, которые должны быть известны каждому радисту, каждому командиру и начальнику. При организации связи создается резерв радиосредств, который используется для замены вышедших из строя радиостанций, командно-штабных машин, машин управления узла связи того пункта управления, который примет на себя руководство боевыми действиями. Части, в случае поражения КП, а также для решения внезапно возникающих задач, не предусмотренных при планировании связи.

Радиосети и радионаправления, организуемые в части, имеют в основном ярко выраженное целевое назначение. Они создаются для обеспечения связи командиром и начальником для управления непосредственно подчиненными подразделениями и элементами боевого порядка. Кроме того, создаются радиосети специального предназначения: комендантской службы,  внутренней связи на пунктах управления, для связи между пунктами управления.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКО-ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ.

Фельдъегерско-почтовая связь широко применяется во всех видах боевых действий частей. Она организуется от КП с ТПУ, КНП, мсб и т.д., артиллерийским дивизионом по направлениям или круговому маршруту.

Фельдъегерско-почтовая связь может быть организованна по направлениям к каждому подчиненному подразделению или по круговому маршруту, когда один фельдъегерь последовательно объезжает несколько пунктов управления подчиненных. Отправка подвижных средств осуществляется по графику в соответствии с распоряжением штаба о сроках доставки донесений и почтовых отправлений.

Для обеспечения устойчивой работы фельдъегерско-почтовой связи в современном бою предусматривается надежная охрана фельдъегерей при доставке ими секретной корреспонденции, планируются запасные маршруты для движения подвижных средств. Связь с пунктами управления дивизии обеспечивается средствами СФПС дивизии и вертолетами.

ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ В МОТОСТРЕЛКОВОЙ РОТЕ В НАСТУПЛЕНИИ,

В ОБОРОНЕ, НА МАРШЕ И ВО ВСТРЕЧНОМ БОЮ.

Связь в роте организуется на основе решения командира роты на бой, указаниями командира батальона с учетом наличия сил и средств связи.

Рассмотрим организацию связи в мотострелковой роте в наступлении.

Организуя наступление, командир роты в решении определяет, а при организации управления доводит порядок работы на радиостанциях.

В мотострелковой роте организуется только радиосвязь, так как проводных средств связи рота не имеет. Исходя из этого, командир роты сможет организовать связь управления и взаимодействия по радиосетям и радионаправлениям.

РАДИОНАПРАВЛЕНИЕМ называется такая радиосвязь, в которой задействовано не более двух радиостанций.

Обычно в наступлении в мотострелковой роте организуется связь управления как правило, по двум радиосетям. В одну радиосеть включаются все радиостанции установленные на БТР (Р – 123м, Р – 173), в другую радиосеть – радиостанция Р-148, Р-159 командиров взводов и командиров роты. Радиостанция Р- 148 (Р – 159) командиры взводов и роты получают во взводе связи батальона. В обеих радиосетях радиостанции командира роты является главной.

Радиосвязь взаимодействия, как правило, организуется по радионаправлениям вхождению в радиосеть соседнего подразделения, а также поддерживающих средств.

Кроме радиосвязи в мотострелковой роте организуется связь подвижными (связными) и сигнальными средствами. Для этого назначаются от каждого взвода связные и устанавливаются сигналы управления.

В обороне, также как и в наступлении, командир роты организует связь радиосредствами, связными и сигналами.

В ходе организации обороны командир роты устанавливает сигналы управления, доводит радиоданные и порядок работы радиостанций.

Обычно до начала наступления противника все радиостанции работают в режиме дежурного приема. На передачу радиостанции могут выходить только для передачи сигналов оповещения. В это время управление подразделениями роты осуществляется, как правило, связными и сигнальными средствами. При организации радиосвязи командир роты создает две радиосети управления: одна радиосеть включает радиостанции Р-123 (Р-173), другая радиосеть – радиостанции Р-148 (Р-159), что позволяет повысить надежность радиосвязи и соответственно управления. Работа радиостанции без ограничений начинается с перехода противника в наступление, это позволяет обеспечить скрытность радиосвязи в роте, а это, в свою очередь, обеспечивает защищенность радиосетей от подавления противником.

Особое значение связь приобретает при организации и совершении марша, особенно в прифронтовой полосе. При подготовке к маршу командир роты в ходе организации управления указывает радиоданные т.е. основные и запасные рабочие частоты, позывные и порядок использования радиостанций, при организации взаимодействия указывает сигналы и порядок по ним. Радиосвязь на марше работает в режиме дежурного приема до зарядки встречного боя или для передачи сигналов оповещения о применении противником ОМП. С началом ведения встречного боя радиостанции работают без ограничений в тех же радиосетях, которые созданы при организации марша.

Для организации марша командир роты должен:

- знать боевую обстановку и состояние связи;

- готовить подразделения к выполнению поставленных задач;

- лично руководить работами по установлению и поддержанию связи;

- принимать меры к пополнению подразделений средствами связи;

- обеспечить поддержание средств связи в исправном состоянии;

- в совершенстве знать и умело работать на средствах связи;

- организовать связь с подчиненными подразделениями и соседом справа.

2-й учебный вопрос

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОСТАНЦИЙ, ИХ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ И ИХ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ПОДГОТОВКА РАДИОСТАНЦИЙК РАБОТЕ И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ.

На вооружение во взвод связи батальона для мотострелковых рот поступает радиостанция Р-148. Это переносная, ультро-коротковолновая, приемопередающая, телефонная с частотной модуляцией, беспоисковая и бесподстроечная.

Радиостанция Р-148 предназначена для обеспечения связи в радиосети мотострелковой роты.

Диапазон частот от 37 до 52 мгц, в данном диапазоне имеет 299 рабочих частот, равное количество частот через 25 кгц. Питание осуществляется от аккумуляторов IОАНКЦ. Масса радиостанции3 кг., дальность связи при антенне Куликова до 6 км.

В войсках можно встретить и радиостанцию Р-126, которая имеет тоже предназначение, что и радиостанция Р-148, но несколько другие данные.

Диапазон частот от 48,5 до 51,5 мгц. В этом диапазоне размещена 31 рабочая частота. Разное количество частот через 500 кгц Источником питания радиостанции является аккумулятор СЦД-12. Один комплект питании радиостанции обеспечивает работу при работе прием-передача 3:1 в течении 13-16 часов.

Радиостанция комплектуется гибкой шнуровой антенной 1,5м. С дальностью связи до 2 км. и лучевой антенной длинной 40 м. с дальностью связи до 6 км. Масса радиостанции 2,8 кг.

На смену радиостанции Р-148 в войска начинает поступать радиостанция Р-159, которая по своим данным сходна с радиостанцией Р-148, но несколько проще в подготовке к работе.

Все  эти радиостанции имеют действующий и одиночный комплект.

В действующий комплект радиостанции входит: приемопередатчик, штыревая антенна, два аккумулятора СПД 12, микротелефонная гарнитура – щекофон и одноухий головной телефон.

В одиночный комплект радиостанции входит: аккумулятор СПД-12 4шт., защитный брезентовый чехол, лучевая антенна, микротелефонная гарнитура – ларингофон и одноухий головной телефон, противовес, подогреватель, антенные надставки 22 шт., специальный ключ, лампочка подсветки, электролит – 0,15 л., запасные радиолампы, формуляр, техническое описание и инструкции по эксплуатации 1 шт. на 4 изделия, инструкция по эксплуатации аккумуляторов СПД – 12 на 4 комплекта одна.

Радиостанция состоит из восьми блоков:

- блок гетеродина;

- блок усилителей высокой частоты, усилителя мощности и смесителя;

- блок конденсаторов переменной емкости;

- блок усилителей промежуточной частоты;

- блок ограничителя дискриминатора;

- блок усилителя низкой частоты;

- блок преобразователя постоянного напряжения;

- блок фильтров, гарнитуры и ларигофонного автотрансформатора.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ И ИХ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Источником питания радиостанции Р-126 являются два последовательно соединенных аккумулятора СПД-12. Вес двух аккумуляторов 400г. Напряжение – 2,6 – 2,75в. Аккумуляторы наливные, серебряно-цинковые. Срок службы – пятьдесят циклов «Разряд-Заряд». Смена аккумуляторов производится после их разрядки до напряжения 2,75 в. в режиме передачи.

Признаками разрядки аккумуляторов являются значительное снижение уровня собственных шумов в приемнике. На боковой стенке аккумулятора имеется две крайние риски, если аккумулятор заряжен, то уровень электролита находится у верхней черты, если разряжен – то у нижней.

При подключении необходимо соблюдать полярность. Полюса обозначены на клеммах аккумуляторов и зажимах радиостанций.

Источником питания радиостанции Р-148 является аккумулятор IОАНКЦ напряжением 12в. аккумулятор IОАНКЦ обеспечивает работу радиостанции в режиме прием-передача 3:1 в течение 10 часов, при температуре режима от +50 до –40 градусов.

Для подключения аккумуляторов необходимо открыть крышку и соблюдая полярность установить аккумулятор в радиостанцию. Радиостанция должна быть выключена.

ПОДГОТОВКА РАДИОСТАНЦИИ К РАБОТЕ

Каждая радиостанция имеет свои особенности при подготовке ее к работе и проверке работоспособности, но есть определенные правила, касающиеся всех радиостанций.

- Вынуть радиостанцию из упаковочного ящика и осмотреть снаружи на предмет поврежденности корпуса и рукоятки управления;

- Установить питание в радиостанцию, предварительно проверить тумблер ВКЛ., ВЫКЛ. (стоит в положении ВЫКЛ.).

- Установить антенну.

- Подсоединить микротелефонную гарнитуру.

- Включить радиостанцию (в головных приборах должен прослушивать шум приемника).

- Установить необходимую частоту и настроить ток в антенне.

- Войти в связь с корреспондентом.

Это общие правила подготовки радиостанции к работе.

Далее рассмотрим радиостанции, которые обеспечивают связь роты с командиром батальона.

Для этого используются радиостанции Р-105, Р-107, Р-159.

Радиостанция Р-105 ранцевая, переносная, ультракоротковолновая, телефонная с частотной модуляцией, приемо-передающая, беспоисковая, бесподстроечная с возможностью дистанционного управления и ретрансляции.

Диапазон частот от 36,0 до 46,1 мгц. Радиостанция имеет 405 рабочих частот. Разнос рабочих частот через 25 кгц.

Дальность связи: на антенну 1,5 м. – 6 км.

на антенну 2,7м.   – 8 км.

на антенну 40м.    – до 25км.

Для питания радиостанции используется 4 аккумулятора типа КН-14 или НКН-14, которые обеспечивают работу радиостанции около 12 часов. Масса радиостанции 14 кг.

В действующий комплект входят:

- приемопередатчик,

- четыре аккумулятора КН-14,

- гибкая штыревая антенна,

- заплечные ремни,

- амортизатор,

- трехлучевой противовес,

- микротелефонная гарнитура.

Также в состав действующего комплекта входит сумка радиста.

Радиостанция Р-105 состоит:

- ранец,

- крышки (передняя и задняя),

- блок приемника,

- блок передатчика,

- блок передней панели.

Блок передней панели конструктивно и схемно является связывающим звеном между блоками радиостанции. Конструктивно он представляет собой литую панель, на которой размещаются:

- переключатель (ток, антенна, линия),

- тумблер (линия, дист. ретр.),

- кнопка калибра,

- контрольный прибор (вольтметр),

- окуляр установки  частоты,

- ручка установки частоты,

- колодка микротелефонной гарнитуры,

- ручка настройки антенны,

- переключатель отверстий «коррекция»,

- зажим «корпус», «линия», «свет».

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ И ИХ ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

Радиостанция Р-105 подключается и получает электропитание от 4-х аккумуляторов КН-14. Это кадмиево - никельные аккумуляторы емкостью 14 а/ч и напряжением 4,4 – 5,2 в.

Радиостанция Р-107 предназначена для обеспечения связи в звене рота-батальон.

Диапазон частот от 20 до 52 мгц разделен на два полдиапазона:

Первый пол диапазон от 20 до 36 мгц,

Второй пол диапазон  от 36 до 52 мгц.

Во всем диапазоне размещено 1281 рабочих частот с разносом рабочих частот через 25 кгц.

В радиостанции предусмотрена возможность установки и настройки четырех фиксированных частот, которые готовятся заранее.

Радиостанция обеспечивает надежную работу и двустороннюю связь с однотипной радиостанцией на местности средней пересеченности в лесостепи, в любое время суток и года, на любой рабочей частоте при напряжении аккумуляторов 4,4 – 5,2 в на расстояниях:

- при работе на ходу со штыревой антенной высотой 1,5м. или туже антенну на земле с противовесом –6 км.;

- при работе на стоянке с лучевой антенной направленного действия, подвешенной на высоте 1 м. над землей до 15км.;

- при работе с лучевой антенной, поднятой у радиостанции на высоту 5-6 м. над землей – 25 км.

Масса радиостанции – 16,9кг.

Комплект радиостанции обеспечен аккумуляторами, которые обеспечивают работу радиостанции в течение 12 часов.

СОСТАВ РАДИОСТАНЦИИ

Промышленный комплект радиостанции помещается в укладочном ящике.

В промышленный комплект радиостанции входит: действующий комплект, запасное и вспомогательное имущество.

В действующий комплект радиостанции входят: рабочий комплект радиостанции, состоящий из приемопередатчика, двух аккумуляторов 2КНП-20, гибкой штыревой антенны, заплечных ремней, микротелефонной гарнитуры, ключа-отвертки, сумки радиста. В сумке радиста находится: микротелефонная гарнитура, лучевая антенна, гибкая штыревая антенна, шесть штырей для комбинированной антенны, трехлучевой противовес, отвертка (большая, малая и длинная), переносная фара, запасная лампочка, изоляционная лента, ключ торцовый.

Запасное и вспомогательное имущество размещается в укладочном ящике и в него входят: комплект запасных частей и радиостанций, аккумуляторы – 2 шт. и др. имущество.

ПОДГОТОВКА РАДИОСТАНЦИИ К РАБОТЕ

Для развертывания и подготовки радиостанции к работе необходимо:

- поставить тумблер питания на панели управления в положение «включено»,

- поставить тумблер переключателя рода работы в положение «Радио»,

- установить аккумуляторные батареи,

- установить гибкую штыревую антенну (др. антенну),

- подключить микротелефонную гарнитуру,

- далее проверить работоспособность радиостанции,

- включить радиостанцию,

- переключатель индикации поставить в положение +2,4, а затем в положение –2,4, при этом стрелка должна быть на приборе в пределах сокращенного сектора,

- в головных телефонах прослушивается шум.

Радиостанция Р-159 – широкодиапазонная, ранцевая, приемопередающая, комплексная, телефонная, телеграфная с частотной модуляцией, с узкополосным телеграфированием и тональным вызовом, а также с возможностью дистанционного управления.

Установка частоты радиостанции с помощью переключателей и автоматическая настройка передатчика на антенну обеспечивает вхождение в связи в течение 20-30 сек. Вхождение в связь производится без подстройки на любой частоте диапазона.

Радиостанция Р-159 имеет диапазон частот от 30 до 75, 999 мгц и позволяет установить частоту через 1 кгц. Количество рабочих частот 46000. Дальность связи: на штыревую антенну при работе в телефонном режиме – 12 км., в телефонном режиме – 18 км., при работе на штыревую антенну – высотой 2,7 м. в режиме телефонной- 18км., в телеграфной – 25 км. При работе с антенной бегущей волны длиной 40 м. в телефонном режиме – 35 км., в телеграфном режиме – 50 км. Масса рабочего комплекта – 14,5кг.

СОСТАВ РАДИОСТАНЦИИ. В комплект поставки радиостанции входят:

- рабочий комплект,

- вспомогательное имущество,

- одиночный комплект запасного имущества.

Рабочий комплект радиостанции состоит из приемопередатчика, комплекта питания, микротелефонной гарнитуры, телефонного ключа, гибкой штыревой антенны, дополнительной штыревой антенны 6 колен, плечевых ремней для переноски радиостанции.

В комплект вспомогательного имущества и одиночный комплект радиостанции входят запасные части и принадлежности к радиостанции.

ПОДГОТОВКА РАДИОСТАНЦИИ К РАБОТЕ

Для развертывания и подготовки радиостанции к работе необходимо:

- наружным осмотром проверить корпус на предмет механических повреждений,

- тумблер питания поставить в положение «выключено»,

- установить аккумуляторную батарею,

- установить антенну,

- установить и подключить микротелефонную гарнитуру.

Затем открыть крышку на панели управления радиостанции и нажав на кнопку «напряжение» при включенной радиостанции проверить показания вольтметра. Стрелка прибора должна быть в сокращенном секторе, в головных телефонах прослушиваются шумы приемника. Это показывает на исправность радиостанции и заряженности АКБ.

Комплект питания радиостанции состоит из двух батарей 10 НКБН –3,5 с напряжением 12 в. и обеспечивает непрерывную работу радиостанции при соотношении времени приема ко времени передачи 5:1 в течение 9 часов.

Для установки АКБ в радиостанции необходимо отсоединить отсек питания от корпуса радиостанции, установить в него АКБ и присоединить отсек питания к радиостанции.

Мы с вами рассмотрели основные радиостанции состоящие на вооружении в мотострелковых подразделениях, В настоящее время на бронеобъектах устанавливаются радиостанции Р-173, которые имеют значительное отличие от радиостанции Р-123 м. и повышают возможности по обеспечению связи в мотострелковой роте.

ОСНОВНЫЕ ТТХ РАДИОСТАНЦИИ.

| Тип рад-ции | Назн. (где примен.) | Диап. Мгц. Кол. раб. частот | Мощн. Передатчик вт. | Тип антенны | Время разверт. (мин.) | Дальн. связи на месте движ. | Дальн. связи в месте движ. | Виды работ | Масса | Способ трансляции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Р-147 | Взв. Отд. | 44-52 4 | 0,13 | Шт. 0,5 | 1 | - | - | ТФ с тон. выз. | 0,7 | Перен. | Перен. |
| Р-157 | Взв. Отд. | 44-54 100 | 0,15-0,25 | Шт. 1,5м. | 1-2 | 1 | 1,5 | -//- | 1,6 | -//- | -//- |
| Р-148 | Рота, взв. | 37-51,95 300 | 1 | Шт. 1,5м. | 1-2 | 6 | 6 | ТФ | 3 | -//- | - |
| Р-159 | Пл-бат. | 30-76 46000 | 5 | Шт. 1,5м. | 1-2 | ТФ-12-35 | 10 | ТФ, Слух. ТГ | 11 | -//- | Обесп. Д-9 с ТА-57 до 600м. |
| Р-158 | Рота-взв. | 30-76 1849 | 1 | Шт. 1,5м. | 1-2 | 6 | 6 | ТФ с тон. вызов. | 3,6 | -//- | Уст. На автом. |
| Р-123 | Для бр. объект | 20-51,5 1260(4ЗПЧ) | 20 | Шт. 4м. | 2-3 | 20 | 20 | ТФ | - | Возимая | - |
| Р-173 | -//- | 30-76 4600(10 ЗПЧ) | 30 | Шт. 4м. | 2-3 | 20 | 20 | ТФ | - | -//- | Доп. ПриемР-173П |

3 учебный вопрос.

РАДИОДИСЦИПЛИНА, ВХОЖДЕНИЕ В СВЯЗЬ И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РАДИОПЕРЕГОВОРОВ ПО ОТКРЫТЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ. ПЕРЕДАЧА КОМАНД И СИГНАЛОВ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ПО РАДИО.

Радиодисциплина – это строгое выполнение правил и требований скрытого управления войсками. С целью исключить или затруднить противнику возможность ведения разведки и достичь скрытности связи командир должен: при ведении переговоров по средствам связи соблюдать установленные правила, применять позывные, кодированные карты, переговорные таблицы; запрещать открытые переговоры по вопросам организации боевых действий.

Открытые переговоры м передачи по средствам связи допускаются при оповещении войск, а в ходе боя – при управлении огнем и передачи команд без раскрытия замысла боевых действий.

Командиры всех степеней должны принимать меры для пресечения нарушения дисциплины связи в СУВ. Перед каждым включением радиостанции на передачу необходимо убедиться прослушиванием не ведется ли обмен в радиосети.

Для вхождения в радиосвязь необходимо подготовить радиостанцию к работе и установить частоту, прослушиванием убедиться, что  в  радиосети переговоры не ведутся, затем включить радиостанцию на передачу и назвать позывной называемой радиостанции (узла связи) один раз, свой позывной один раз, передать сигнал (команду, распоряжение) один раз, слово «я» и свой позывной один раз и слово «прием».

Например: «Ястреб 10, я Сокол 15, как меня слышите, я Сокол15, Прием».

Таким образом запросив нужную нам радиостанцию дождитесь ответа. В случае задержки ответа нужно повторить запрос. Если радиостанция, которую вы запросили ответила, то связь установлена и можно предавать команды, сигналы, распоряжения.

Например: «Ястреб 10, я Сокол 15, увеличить скорость, я Сокол 15, Прием».

На переданную вами команду, сигнал или распоряжение должен поступить ответ, который позволит вам убедиться, что команда получена и принята правильно.

Пример: «Сокол 15, я Ястреб 10, понял, увеличить скорость, я Ястреб 10, Прием».

В некоторых случаях, особенно при работе в радионаправлении, для сокращения работы радиостанции на передачу можно ответить следующим образом: «Понял, ч Ястреб 10, прием».

При слабой слышимости и сильных помехах разрешается команды и сигналы передавать два раза.

Например: «Ястреб 10 , я Сокол 15, 666, 666, я Сокол 15, прием».

Для передачи команд и сигналов, а также распоряжений устанавливаются циркулярный позывной, который определяет,  что передаваемая информация касается всех корреспондентов настоящей радиосети. При этом содержание команд, сигналов или распоряжений повторяются 2 раза.

Пример: «Ветер 13, я Сокол 15, в направлении ор.1  в линию, направляющий 1 мсв к бою, я Сокол 15, прием».

Подтверждение на команды и сигналы, передаваемые по циркулярному позывному не дается.

В некоторых случаях, при устойчивой радиосвязи и, как правило, при работе в радионаправлении можно работать с сокращенными позывными или без позывных.

При постановке задач по радио любой командир должен стремиться к сокращению времени работы радиостанции на передачу, это лишает возможности противника засечь местоположение передающей радиостанции. Так работа радиостанции на передачу в течение 30 с. уже засекается противником, таким образом надо стремится к тому, чтобы радиостанция работала на передачу меньшее время.

К примеру: «Ястреб 10, я Сокол 15, с рубежа 357, 583, 351, 574 атаковать в направлении ор. 1, ор. 5, овладеть рубежом 364, 589, 348, 568, в дальнейшем наступать в направлении ор5, ор.6. «Ворон» наступает в направлении ор.3, ор.2, овладевает рубежом 345, 555, 342, 557, я Сокол 15, прием».

В данном вопросе мы рассмотрели основы ведения радиопереговоров по открытым каналам связи в ходе ведения боя.

ПРАВИЛА ОБНАРУЖЕНИЯ И ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ ПРОСТЕЙШИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. ПРАВИЛА СБЕРЕЖЕНИЯ РАДИОСТАНЦИЙ.

Простейшие неисправности радиостанции обнаруживаются и устраняются имеющимися в комплекте средствами. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности в радиостанциях.

| Признаки неисправности | Причины и способы их устранения |
| --- | --- |
| При включении питания лампочки на передней панели не светятся, шумы в головных телефонах не прослушиваются, стрелка прибора при проверке напряжения не откланяется. | Не подается питание. Заменить аккумуляторную батарею. Проверить предохранитель. |
| Лампочки шкал не светятся, но шум в телефонах прослушивается. | Сгорел предохранитель. Заменить. |
| Стрелка прибора при проверке напряжения показывает норму, но шумы в головных телефонах не прослушиваются. | Неисправна микротелефонная гарнитура. Заменить |
| При переходе на передачу шумы в телефонах не исчезают. При проверке напряжений передатчика стрелка прибора не отклоняется. | Перегорели предохранители. Неисправен нагрудный переключатель (микрофонная гарнитура). Заменить. |
| При настройке одной из фиксированных частот электродвигатель механизма настройки не останавливается. | Незатянуты фиксаторы механизма установки частоты и фиксатор механизма настройки антенны. Затянуть. |

Это перечислены основные неисправности всех типов радиостанций, которые надо знать и уметь быстро исправлять в бою.

Могут возникнуть и другие неисправности признаками, которых являются вышеперечисленные, но исправить их можно только на заводе. Если вы по перечисленным неисправностям приняли указанные меры, но неисправность не устранилась, то радиостанцию надо сдать в ремонт.

УХОД ЗА РАДИОСТАНЦИЯМИ

При эксплуатации радиостанций необходимо выполнять следующие требования:

- оберегать радиостанцию от ударов, толчков и падений,

- содержать радиостанцию в чистоте, следить за тем, чтобы грязь не попадала на фишки микротелефонной гарнитуры и др. электроконтактных мест.

- Оберегать радиостанцию от попадания внутрь воды,

- Без необходимости не переворачивать радиостанцию и не класть на бок,

- Оберегать гарнитуру от сырости,

- Следить за исправным состоянием внешней резиновой оболочки органов управления,

- Содержать в исправности аккумуляторный отсек,

- Соблюдать инструкцию по эксплуатации аккумуляторов.

Если радиостанция некоторое время не используется, то необходимо ее бережно хранить. Хранение, консервацию и расконсервацию радиостанции проводить в соответствии с действующей инструкцией по каждому типу  радиостанций. В любых случаях радиостанции должны храниться с выключенными и вынутыми аккумуляторами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Знание офицерами средств связи и умение пользоваться ими, одна из самых необходимых задач обучения и подготовки офицеров. Только зная и умея работать на средствах связи офицер может управлять подразделением в бою.